Общие требования к макетам виниловых изделий

(магниты, нашивки и пр.)
- Макет должен быть в натуральную величину

- Контур вырубки изделия -  в векторном виде, наложенный на изображение

- Значимое изображение и поля «навылет» должны быть на расстоянии не менее 2 мм от контура вырубки изделия.
- Все шрифты необходимо перевести в кривые

- Растровые изображения должны быть с разрешением:

● для цветных изображений –  не менее 300 dpi


● для GrayScale изображений – не менее 600 dpi  

- Все цвета должны быть переведены в CMYK

- Все текстурные заливки, фоны, прозрачности и прочие эффекты должны быть переведены в Bitmap (CMYK,  от 300 dpi)

- Для изделий с заливкой полимерной смолой не должно быть острых углов и сильных вогнутостей

- Файлы принимаем в cdr, ai, eps
- При разработке макета необходимо учитывать возможность небольшого смещения при вырубке магнитов.
- При просмотре макета нашими специалистами возможны дополнительные рекомендации
Несоблюдение указанных требований в макете приводит к:

- невозможности выполнения заказа

- увеличению стоимости и сроков выполнения заказа

- получению продукции неудовлетворительного качества
www.lider-sp.ru
